УТВЕРЖЕНА Решением Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение от ______________ № _______

Разработчик: Администрация муниципального образования

Шумское сельское поселение

Заказчик: Администрация муниципального образования

Шумское сельское поселение

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2035 ГОДА

ТОМ II

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

МО Шумское сельское поселение,

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ………………………...................... 3

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…………………………………………………………………… 8

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ в ценах 2013г………………………………………………………………………….…  9

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…………………………………………………………………… 10

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ..………………………………………………………………... 11

5.1. Теплоснабжение ........................................................................................... 11

5.1.1. Характеристики существующей системы теплоснабжения .................. 11

5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. ............................................. 17

5.2. Коммунальная система хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения ...................................................................................................... 18

5.2.1. Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. Шумское ............................................................................................................... 18

5.2.2. Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения ....................................................................... 20

2

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Территория Шумского сельского поселения входит в состав муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской области. Поселение расположено в восточной части Кировского муниципального района. На востоке оно граничит с Волховским муниципальным районом, на юге с Киришским муниципальным районом, на западе с Назиевским сельским поселением, на севере с Суховским сельским поселением. По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Волхов и автомобильная дорога М18 (E 105).Территория муниципального образования представлена на рисунке 1.

Административный центр поселения – село Шум. Село Шум расположено в 56 км от районного центра город Кировск и в 86 км от областного центра город Санкт- Петербург.

Климат характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 9,0 – минус 8.4 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 580 - 650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см.

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго- западные и западные ветры. Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость).

3

Рисунок 1 Границы муниципального образования Шумское сельское поселение

Сельское хозяйство специализируется на молочном животноводстве, птицеводстве, звероводстве. Площадь лугов значительна, но естественных трав все же недостает. Поэтому около 2/3 всей посевной площади занято кормовыми культурами, главным образом многолетними и однолетними травами. Производятся мелиоративные работы.

Общая площадь земли в границах Шумского сельского поселения – 36679,1 га.

Инженерная инфраструктура представлена следующими объектами:

- Газопровод высокого давления

- Электроснабжение

- Связь: телефонная, сотовая.

Населенные пункты с центром связаны сетью автомобильных дорог.

В состав Шумского сельского поселения входят 29 населённых пунктов:

д. Бабаново, д. Ратница, д.Дусьево, д.Валдома, д. Речка, д.Канзы, д.Войбокало, д. Рындела, д. Койчала, д.Войпала, д. Сибола, д. Феликсово,

4

д. Горгала, д. Сопели, м. Мёндово, д. Горка, д. Терёбушка, д. Карпово, д. Гнори, д. Тобино, п. Концы, д. Концы, д.Овдакало, п. ст. Новый быт, д. Падрила, п. ст. Войбокало, д. Пейчала, д Пиргора, с. Шум.

На территории поселения действуют, крестьянско-фермерские хозяйства, 3 предприятия деревообрабатывающей промышленности, муниципальные учреждения образования (средняя общеобразовательная школа, муниципальный детский сад, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения), индивидуальные предприниматели, муниципальное бюджетное учреждение культуры.

Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 года – 3003 человек.

Прогнозируется умеренный рост численности постоянного населения, которое к 2035г. увеличится на 4000 человек. Фактором, влияющим на положительное изменение численности постоянного населения, является миграция и регистрация городского населения в дачных хозяйствах. Миграционная прибыль в летнее время по расчетам Генерального плана составляет около 332 человека в год.

В целом, для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются на большей части России. Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, что отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Для МО Шумское сельское поселение характерны маятниковые и периодические поездки населения с трудовыми и социально-культурными целями. Порядка 30% жителей муниципального образования занято на предприятиях и организациях г. Санкт-Петербург и его окрестностей, большое количество населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного учится в вузах и колледжах Санкт-Петербурга.

На рынке труда поселения сохраняется тенденция роста спроса на рабочие профессии во всех отраслях.

Экономика Шумского сельского поселения представлена следующими отраслями: агропромышленный комплекс, производственная и потребительская сфера, коммунальная инфраструктура, социальная сфера, малый бизнес.

В экономике МО Шумское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021 года занято 1200 чел. (39,96% численности населения поселения).

5

Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.

На начало 2021 года на территории муниципального образования Шумское сельское поселение функционировало три предприятия по переработке древесины. Общая численность работников 3-х предприятий по итогам 2021г. составила 19 человек.

На территории муниципального образования на начало 2021г. осуществляло свою деятельность 25 предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающих трудовую занятость и стабильный доход более четверти всех жителей поселения, работающих в экономической сфере. Среднесписочная численность работников в сфере бизнеса составляла 96 чел.

Сектор общественного питания представлен двумя кафе. Предприниматели осуществляли реконструкцию, переоснащение точек обслуживания, с целью привлечения большего количества населения. Оборот общественного питания за 2020г. составил 1094,00 тыс. руб. (101% к предыдущему году).

Сектор услуг является важным элементом потребительского рынка, развитие которого поднимает уровень качества жизни населения за счет роста качества предлагаемых услуг.

По виду деятельности «строительство» в 2021-2035 годах планируются следующие работы:

- Строительство новой газовой котельной по ул. Советская;

- Строительство новой газовой котельной по ул. ПМК-17.

Из государственных предприятий в поселении присутствуют отделение

Сбербанка и почтовой связи, которое, кроме почтовых услуг, предлагает

много не традиционных: прием и доставка отправлений ускоренной почтой, продажа товаров народного потребления.

Медицинская помощь жителям Шумского сельского поселения оказывается посредством  амбулатории в с. Шум. Ее работа направлена на повышение качества и доступности первичной медицинской помощи, профилактику социально-опасных заболеваний, снижение смертности.

На территории поселения работает 1 средняя общеобразовательная школа. Количество обучающихся - 188 человек. Школу посещают дети, проживающие в населенных пунктах поселения, для них организован подвоз школьным автобусом.

Услуга дошкольного образования на территории поселения оказывается детским садом, находящимся в с. Шум, который по состоянию на 01.01.2021 посещало 89 детей.

В муниципальном образовании действует муниципальное бюджетное учреждение культуры. Численность работников составляет 12 человек. Так же действует одна сельская библиотека в с. Шум (книжный фонд в 14 496,00 экземпляров).

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью, охваченной основными системами инженерного обеспечения, в I-полугодии 2021г. составила 21.63 кв.м.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы (заработная плата и выплаты социального

6

характера), рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения поселения.

При благоприятном развитии событий, с учетом открытии новых предприятий, увеличением спроса на продукцию уже работающих, возможен рост спроса на рабочую силу, что позволит трудоустроить большее количество населения. Рост заработной платы и дополнительные рабочие места приведут к снижению социальной напряженности в обществе. При достаточном финансировании станет возможным выполнение всех намеченных проектов и программ поселения, что в свою очередь также благоприятно скажется на уровне жизни.

7

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 2.1.

| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2027 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Численность населения, всего | чел. | 3001 | 5298 | 7988 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | чел. | 5,6 | 8 | 10 |
| 1.3. | Общий коэффициент смертности | чел. | 6,9 | 7 | 6 |
| 1.4. | Экономически активное население | чел. | 1200 | 1206 | 1214 |
| 1.5. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 12 | 4 | 1 |
| 1.6. | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 1 | 0,33 | 0,08 |

Основными целями регулирования демографического развития Шумского сельского поселения должны являться:

- увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей Шумского с.п.,

- повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

- создание системы формирования, активного сохранения, укрепления или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

- снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

- повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

- создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

- улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

- формирование единой демографической, семейной и информационной политики в интересах семьи с детьми.

- обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития Шумского с.п.;

- более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

- создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

8

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ в ценах 2020г.

Таблица 3.1.

| Наименование показателя | 2021 год | 2027 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - всего, млн. руб. | 7,23 | 8,74 | 14,08 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 5,53 | 6,33 | 8,88 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | н/д | н/д | н/д |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника не менее, руб.* | 15000 | 17174 | 24087 |

*Из расчета годового официального темпа роста инфляции в 2012г. не более 7%.

9

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 4.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2027 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты детских дошкольных учреждений | Ед. / мест | 1 / 98 | 1 / 110 | 1 / 120 |
| Школы общеобразовательные | Ед. / мест | 1 /200 | 1 / 210 | 1 / 220 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | Ед./посещений в смену | 1 / 50 | 1 / 50 | 4 / 200 |
| Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (физ. лица) | Чел. | 11 | 11 | 11 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество библиотек | Ед | 1 | 1 | 1 |
| Спортивные залы | Ед./м2 | 1/ н/д | 1 / н/д | 2 / н/д |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. / м2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | Ед. | 1 | 2 | 5 |
| Предприятия общественного питания | Ед./посадочных мест | 2/ 48 | 3/ 70 | 5/ 150 |
| Предприятия розничной торговли | Ед./м2 | 3/н/д | 6/н/д | 8/н/д |
| Транспортная инфраструктура* | км | 118,7 | 129,2 | 146,7 |

Общественно-деловая зона муниципального образования характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- наличием недостаточно разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения.

Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной концентрации учреждений;

- повышение качества обслуживания;

- проведение текущего ремонта существующего поликлинического учреждения;

- строительство новых объектов физической культуры и спорта, в частности строительство спортивных залов и плавательного бассейна;

- организация объектов коммунально-бытового обслуживания – прачечной самообслуживания, химчистки.

10

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5.1. Теплоснабжение

5.1.1. Характеристики существующей системы теплоснабжения

Таблица 5.1.1.1.

Общие характеристики основного оборудования котельной №1

| № п.п. | Марка котла | Номинальная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования после ремонта | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модифицированный котел на базе КВР-0.4 | 0,4 | 1980 | 2012 г. | 2013 г. |
| 2 | КВР-1.5 | 1,5 | 1980 | 2012 г. | 2013 г. |
| 3 | Модифицированный котел на базе КВР-1.5 | 1,5 | 1980 | Не эксплуатируется. | - |
| 4 | КВР-1.5 | 1,5 | 1978 | 2011 г. | 2014 г. |
| 5 | Модифицированный котел на базе КВР-1.5 | 1,5 | 1978 | 2010 г. | 2013 г. |
| 6 | КВР-1.5 | 1,5 | 1980 | 2011 |  |

Таблица 5.1.1.2.

Общие характеристики основного оборудования котельной №2

| № п.п. | Марка котла | Номинальная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования после ремонта | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР-1.5 | 1,5 | 1990 | Не эксплуатируется. |  |
| 2 | КВР-1.5 | 1,5 | 1990 | Не эксплуатируется. |  |
| 3 | КВР-1.5 | 1,5 | 1990 | Не эксплуатируется. |  |
| 4 | КВР-1.5 | 1,5 | 1978 | Не эксплуатируется. |  |
| 5 | КВР-1.5 | 1,5 | 2008 |  |  |
| 6 | Модифицированный котел на базе КВР-1.5 | 1,5 | 2012 |  |  |
| 7 | Модифицированный котел на базе КВР-1.5 | 1,5 | 2012 |  |  |

11

Таблица 5.1.1.3.

Характеристика тепловых сетей обеих котельных с разбивкой по диаметрам

| Условный проход | Диапазон температур |  | Протяженность теплопроводов в метрах при прокладке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0С |  | Наружная | Бесканальной | Канальная |
|  | мин | мах |  |  |  |
| Теплосеть по ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 50 | 40 | 95 | 100 | - | - |
| 65 | 40 | 95 | 38 | - | - |
| 80 | 40 | 95 | 706 | - | - |
| 100 | 40 | 95 | 254 | - | - |
| 150 | 40 | 95 | 702 | - | 1270 |
| 200 | 40 | 95 |  | - | 194 |
| ИТОГО |  |  | 3264 |  |  |
| Теплосеть по ул. ПМК-17 |  |  |  |  |  |
| 50 | 40 | 95 |  | - | 840 |
| 80 | 40 | 95 |  | - | 450 |
| 100 | 40 | 95 |  | - | 346 |
| 125 | 40 | 95 |  | - | 430 |
| 150 | 40 | 95 |  | - | 370 |
| ИТОГО |  |  | 2436 |  |  |

Таблица 5.1.1.4.

Общие характеристики основного оборудования котельных

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловых сетей по ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | 49-50 | 14 | 65 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 2 | 45-48 | 124 | 65 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 3 | 46-47 | 44 | 65 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 4 | 45-46 | 44 | 65 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 5 | 44-45 | 48 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 6 | 41-43 | 123 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 7 | 41-42 | 14 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 8 | 39-40 | 25 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 9 | 34-40 | 16 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 10 | 38-39 | 12 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 11 | 37-38 | 52 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 12 | 36-37 | 13 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 13 | 35-36 | 52 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |

12

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 33-35 | 6 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 15 | 33-34 | 26 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 16 | 32-33 | 64 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 17 | 1-32 | 52 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 18 | 30-31 | 26 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 19 | 28-29 | 26 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 20 | 25-27 | 42 | 100 | Надземная | Пенополиуретан |
| 21 | 25-26 | 26 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 22 | 23-25 | 21 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 23 | 23-24 | 20 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 24 | 22-23 | 60 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 25 | 21-22 | 3 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 26 | 16-21 | 26 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 27 | 18-20 | 2 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 28 | 18-19 | 35 | 65 | Надземная | Пенополиуретан |
| 29 | 17-18 | 62 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 30 | 16-17 | 20 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 31 | 12-14 | 36 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 32 | 12-13 | 9 | 65 | Надземная | Пенополиуретан |
| 33 | 11-12 | 55 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 34 | 11-15 | 20 | 50 | Надземная | Пенополиуретан |
| 35 | 10-11 | 20 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 36 | 8-10 | 5 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 37 | 8-9 | 20 | 65 | Надземная | Пенополиуретан |
| 38 | 7-8 | 45 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 39 | 4-7 | 2 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 40 | 5-6 | 35 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 41 | 4-5 | 55 | 80 | Надземная | Пенополиуретан |
| 42 | 3-4 | 80 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 43 | 2-3 | 15 | 150 | Надземная | Пенополиуретан |
| 44 | 1-2 | 15 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| Тепловых сетей по ул.ПМК-17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 98 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 2 | 2 | 55 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 3 | 3 | 40 | 150 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 4 | 4 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 5 | 5 | 85 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 6 | 6 | 35 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 7 | 7 | 50 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 8 | 8 | 80 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 9 | 9 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 10 | 10 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 11 | 11 | 70 | 125 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 12 | 12 | 30 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 13 | 13 | 35 | 100 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |
| 14 | 14 | 25 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |

13

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 98 | 100 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 16 | 16 | 20 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 17 | 17 | 20 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 18 | 18 | 35 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 19 | 19 | 50 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 20 | 20 | 19 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 21 | 21 | 100 | 125 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 22 | 22 | 45 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 23 | 23 | 32 | 125 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 24 | 24 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 25 | 25 | 30 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 26 | 26 | 20 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 27 | 27 | 35 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 28 | 28 | 40 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 29 | 29 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 30 | 30 | 10 | 50 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 31 | 31 | 40 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| 32 | 32 | 55 | 80 | Подземная канальная | Пенополиуретан |

14

Таблица 5.1.1.5

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от котельной №1

| № |  | Наименование потребителя | Vзд | Q Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор |  |  |  |  |
| 1 | ул.Советская, д.1 |  | 5662,27 | 0,1183 |
| 2 | ул.Советская, д.2 |  | 5663,14 | 0,1183 |
| 3 | ул.Советская, д.3 |  | 4858,51 | 0,1015 |
| 4 | ул.Советская, д.4 |  | 2523,00 | 0,0527 |
| 5 | ул.Советская, д.5 |  | 2523,00 | 0,0527 |
| 6 | ул.Советская, д.6 |  | 2523,00 | 0,0527 |
| 7 | ул.Советская, д.7 |  | 4984,77 | 0,1041 |
| 8 | ул.Советская, д.8 |  | 2762,00 | 0,0577 |
| 9 | ул.Советская, д.9 |  | 1374,24 | 0,0287 |
| 10 | ул.Советская, д.10 |  | 3514,24 | 0,0734 |
| 11 | ул.Советская, д.11 |  | 5683,66 | 0,1187 |
| 12 | ул.Советская, д.12 |  | 5904,82 | 0,1233 |
| 13 | ул.Советская, д.13 |  | 5805,40 | 0,1213 |
| 14 | ул.Советская, д.14 |  | 4884,04 | 0,1020 |
| 15 | ул.Советская, д.15 |  | 5670,44 | 0,1184 |
| 16 | ул.Советская, д.16 |  | 7299,38 | 0,1525 |
| 17 | ул.Советская, д.17 |  | 4566,62 | 0,0954 |
| 18 | ул.Советская, д.18 |  | 4576,80 | 0,0956 |
| 19 | ул.Советская, д.19 |  | 4468,35 | 0,0933 |
| 20 | ул.Советская, д.20 |  | 4549,52 | 0,0950 |
| 21 | ул.Советская, д.21 |  | 4668,22 | 0,0975 |
|  | Итого по жилому сектору: |  | 94465,41 | 1,9732 |
| Административные здания |  |  |  |  |
| 1 | Больница |  | 3041,35 | 0,0635 |
| 2 | Администрация |  | 996,51 | 0,0208 |
| 3 | СКДЦ «Шум» |  | 3682,07 | 0,0769 |
| 4 | Библиотека |  | 146,20 | 0,0031 |
| 5 | КЦСОН |  | 91,35 | 0,0019 |
| 6 | Сбербанк |  | 101,68 | 0,0021 |
| 7 | Почта |  | 4779,37 | 0,0998 |
| 8 | Аптека |  | 218,14 | 0,0046 |
| 9 | АО «Тандер» |  | 265,51 | 0,0055 |
| 10 | ООО «Агроторг» |  | 527,7 | 0,0109 |
|  | Итого по административным зданиям: |  | 13849,88 | 0,2891 |
|  | Итого: |  | 13849,88 | 0,2891 |

15

Таблица 5.1.1.6

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от котельной №2

| № | Наименование потребителя | Тепло, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Жилой сектор |  |  |
| 1 | ул.ПМК-17, д.22 | 0,0691 |
| 2 | ул. ПМК-17, д.23 | 0,0692 |
| 3 | ул. ПМК-17, д.24 | 0,0727 |
| 4 | ул. ПМК-17, д.25 | 0,0723 |
| 5 | ул. ПМК-17, д.3 | 0,0468 |
| 6 | ул. ПМК-17, д.9 | 0,1387 |
| 7 | ул. ПМК-17, д.3А и 4А | 0,0581 |
| 8 | ул. ПМК-17, д.17 | 0,0440 |
| 9 | ул. ПМК-17, д.4 | 0,0474 |
| 10 | ул.ПМК-17, д.10 | 0,330 |
|  | Итого по жилому сектору: | 0,9483 |
| Производственная база ПМК-17 |  |  |
| 1 | Производственный корпус | 0,0474 |
| 2 | Административное здание | 0,0223 |
| 3 | Насосная и водонапорная башня | 0,0388 |
| 4 | Автогараж | 0,0271 |
| 5 | Ремонтная техника | 0,0247 |
| 6 | Склад запчастей | 0,4316 |
| 7 | Пожарное депо | 0,07 |
|  | Итого по производственной базе ПМК-17: | 0,6618 |
|  | Итого: | 1,6101 |

16

5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения МО «Шумское сельское поселение» предлагается строительство новых газовых котельных вместо существующих, увеличение сечений существующей тепловой сети, реконструкцию тепловой сети, строительство нового ответвления от существующей сети до перспективных потребителей.

Таблица 5.1.2.1.

| Наименование источника | Размерность | 2021 год | 2027 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая газовая котельная по ул. Советская | Млн.р. | 23 | 0 | 0 |
| Новая газовая котельная по ул.ПМК- 17 | Млн.р. | 9 | 0 | 0 |
| Итого | Млн.р. | 34 | 0 | 0 |

Согласно приведенным данным видно, что основные инвестиции приходятся на реконструкцию и новое строительство теплосетей.

С учетом предполагаемых перемычек между сетями, любую аварию на сетях можно будет обойти по соседним ответвлениям.

В связи с тем, что вся ближайшая перспектива завязана на газификации района целесообразно проводить актуализацию тепловой схемы перед реконструкцией, так как перевод котельных на газ потребует не только замены оборудования, но и значительных вложений в реконструкцию здания.

17

5.2. Коммунальная система хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

5.2.1. Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. Шумское

В системе водоснабжения:

- По состоянию на 01.01.2021г. большая часть сетей имеет степень износа 90%, что оказывает значительное влияние:

- на утечки - процент потерь холодной воды в сетях от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения составляет 20%;

- на аварийность,

- на вторичное загрязнение воды при ее транспортировке,

- на дополнительные расходы электроэнергии при перекачке воды, связанные с обрастанием и отложением в трубах, увеличивающими их шероховатость;

- большой процент труб с длительным сроком эксплуатации уменьшает общую балансовую стоимость сетей и амортизационный фонд, используемый на ремонт водопроводной сети.

В системе водоотведения:

- В связи с длительным сроком эксплуатации стальные трубопроводы имеют многочисленные трещины, коррозионные поражения металла, водопроводные колонки не работают, изношена запорная арматура, наблюдаются многочисленные утечки воды в грунт, давление в сети не соответствует нормативам.

- Оборудование канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций имеет срок службы более 30 лет, что не может не сказаться на техническом состоянии и степени износа. Износ оборудования и сооружений на начало 2021 года составляет в среднем 90%;

- Состояние строительных конструкций основных объектов очистных сооружений частично характеризуется как аварийное, частично – как не совсем удовлетворительное. Состояние технологического оборудования характеризуется как аварийное.

- Электротехническое оборудование КОС полностью отсутствует;

- Показатели эффективности очистки сточных вод имеют тенденцию к ухудшению. Столь неудовлетворительные показатели очистки сточных вод являются следствием изношенности и разрушения КОС, а также тем, что сооружения работают в режиме значительных отклонений от проектных параметров и недостаточной эффективностью применяемых технологических схем;

- Несоответствие работы канализационных очистных сооружений нормативным требованиям по качеству очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Ленинградской области и трансграничные объекты;

18

- Отсутствие учета объемов поступающих и очищенных сточных вод;

- Неполный охват населения централизованным водоотведением;

- Нерешенность вопросов обработки осадка, его утилизации и обеззараживания очищенных сточных вод;

- Большое поступление в сети самотечной канализации поверхностного и инфильтрационного стока;

- Отсутствие программ комплексного развития коммунальных систем.

19

5.2.2. Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения:

- проведение работ по ремонту водопроводных сетей в связи с изношенностью существующих;

- внедрение современных методов обеззараживания воды с целью повышения безопасности и надежности обеззараживания от всех болезнетворных организмов, включая вирусы;

- увеличение объема работ по санации, замене и восстановлению водопроводных сетей при учете выбора участков для ремонтов с условием обеспечения наибольшего эффекта по снижению утечек воды и вторичного ее загрязнения при транспортировке по сети;

- внедрение и совершенствование системы учета отпуска воды в сеть. Создание условий (в том числе экономических и социальных), стимулирующих установку индивидуальных счетчиков у абонентов;

- проведение работ по снижению затрат на подготовку и транспортировку воды за счет внедрения систем автоматизации, управления потокораспределением, расширение применения частотных преобразователей для электродвигателей насосного оборудования;

- повышение надежности и производительности системы подачи и распределения воды, за счет строительства новых сетей водоснабжения и реконструкции существующих.

В системе водоотведения:

- разработка программы комплексного развития системы водоотведения и соответствующих инвестиционных программ.

- очистные сооружения, построенные в 60-80-х годах, не регламентировались по тем показателям, по которым нормируют надзорные органы в настоящее время. На сегодняшний день очистные сооружения водоотведения не обеспечивают требуемого качества очистки по некоторым показателям (таким как взвешенные вещества, ХПК, БПК, железо общее) и их необходимо реконструировать с учетом современных требований предъявляемых к качеству очищенной воды с применением современных технологий очистки сточных вод;

- реконструкция системы обезвоживания осадков сточных вод с их последующей экологически-безопасной утилизацией;

- замена ветхих канализационных сетей и арматуры, увеличение объема работ по ремонту и восстановлению канализационных сетей;

- внедрение полного технологического и коммерческого учета принимаемых и сбрасываемых сточных вод;

- обеспечение снижения расходов электроэнергии на насосных станциях за счет оптимизации режима работы агрегатов (дополнительное внедрение частотных преобразователей, современных профилактических и др. работ);

20

- снижение аварийности и повышение производительности труда при аварийных работах за счет применения современных технологий и техники, оптимизации проведения планово-предупредительных работ.

Функционирование электросилового оборудования и коммутационной аппаратуры:

- монтаж современного электротехнического оборудования КОС;

- строгое выполнение мероприятий плана по энергосбережению;

- учет электроэнергии, потребляемой электроэнергии ведется по показаниям счетчиков активной энергии в основном индукционного типа. Для данного метода учета характерны низкая точность и достоверность учета (ошибка при передаче показаний); целесообразно реконструировать коммерческий учет электроэнергии на крупных объектах с созданием автоматической системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ);

- внедрение релейной защиты и автоматики на насосных установках, что позволит снизить затраты на капитальные ремонты оборудования и сетей;

- составление подробного план-графика ТО и мероприятий по замене устаревшего и, поэтому часто выходящего из строя, оборудования, провести ТО на всем электрооборудовании;

- выполнение проверки действия систем автоматики и защиты, особенно проверки действия расцепителей автоматических выключателей испытательным током;

- выполнение замеров токовых нагрузок в той части электрооборудования, где имеются потребители однофазного напряжения и выполнить работы по равномерному распределению нагрузок между фазами электрической сети;

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем водоотведения является неблагополучное финансово-экономическое положение в силу того, что транспортировка и очистка сточной воды является чрезвычайно энергоемким и затратным процессом, а тариф на услугу устанавливается исходя из доступности услуги населению.

Хроническое недофинансирование отрасли обуславливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведение реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей. Остро стоит вопрос обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

Рекомендуется разработать и внедрить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения территории Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области за счет привлечения средств федерального и/или областного бюджета, инвесторов.

Работы по реконструкции всей системы канализации должны состоять из реализации следующих мероприятий:

- Строительство новых эффективных очистных сооружений (объем и

21

стоимость ремонтных работ и работ по восстановлению технологии очистки существующих КОС сопоставимы со стоимостью нового строительства, не обеспечивая при этом требуемого качества очистки сточных вод).

- Проектирование новых КОС, включающих комплекс современных сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания осадка, с эффективным и надежным современным технологическим оборудованием заводского изготовления.

- Подключение КОС к системе электроснабжения по II категории надежности.

- Строительство автономной котельной на территории КОС

- Реконструкция канализационных сетей для исключения дренирования в них поверхностных (ливневых) сточных вод.

- Согласование места выпуска сточных вод с соответствующими надзорными организациями (в т.ч. – с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением (НЛВБУ).

- Строительство нового выпускного коллектора и устройства выпуска в водный объект.

- Устройство на территории с.Шум ливневой канализации

- Благоустройство территории КОС.

22

Приложение №1

Принципиальная тепловая схема котельной по ул. Советская

23

Приложение №2

Принципиальная тепловая схема котельной по ул. ПМК-17

24

Приложение №3

Зона действия котельной №1 по ул. Советской

25

Приложение №4

Зона действия котельной №2 по ул. ПМК-17

26

Приложение №5

Зоны действия теплоснабжающих организаций и индивидуального теплоснабжения

27

Приложение №6

Перспективная площадь застройки Шумского сельского поселения

2040 год

28

Приложение №7

Схема теплоснабжения по ул. Советская от новой газовой котельной

29